C11CB车型自动驾驶样车开发项目 决策规划系统

北京智行者科技有限公司

更改记录

| 版本 | 更改描述 | 日期 | 撰写人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 文档框架描述 | 2017-4-26 | 张放 |
| v2.0 | 决策撰写 | 2017-4-28 | 崔宗伟 |
| v3.0 | 子系统模块内容完善 | 2017-5-27 | 史秦秦 |
| v4.0 | 按照AVOS框架修改子模块 | 2017-10-25 | 史秦秦 |

目 录

1	引言	1

1.1	背景概述	1

1.2	任务描述	1

2	决策规划子系统描述	2

2.1	Decision模块说明	2

2.1.1	决策原理	2

2.1.2	决策实现	3

2.1.3	输入项	4

2.1.4	输出项	5

2.1.5	逻辑框架	6

2.2	Pathplanner模块说明	7

2.2.1	规划原理	7

2.2.2	规划实现	11

2.2.3	输入项	11

2.2.4	输出项	12

2.2.5	逻辑框架	13

引言

背景概述

在智能车中决策规划占有绝对重要的地位，因为它是无人驾驶平台的大脑部分。根据环境感知&定位系统获取的自车周围环境信息以及自车的状态信息，再结合用户需求，规划出一条合适的路径，以保证自车辆安全、无碰撞地到达目的地。同时决策规划的路径信息也为控制执行的实施提供了有力的依据。

任务描述

本文档是北汽C11CB项目决策规划系统的详细设计文档，旨在对AVOS框架下整个决策规划系统中的各子模块进行详细的设计说明。

决策规划子系统描述

决策规划模块接收感知模块及定位模块提供的车辆、道路以及动静态障碍物等信息，碰撞检测、路径规划和运动规划。最终生成一条安全、快捷且显含时间的最优路径用于下层车辆控制。决策规划模块的子模块节点包括ivdecision和ivpathplanner。

自动驾驶操作系统的决策规划系统子模块的总体设计框架如下图所示：

图 1 控制决策系统子模块总体设计框架图

决策规划子模块的整体逻辑流程描述如下：

- 全局路径规划，输入：起点终点和中间点，输出：期望顺序路段编号；

- 决策，输入：路段编号、避障请求，输出：当前跟踪路段组合、换道指令、避障指令、车道宽度；

- 局部路径规划：路段组合平滑、路径更新和提取、避障换道动机、避障换道算法的执行；

- 运动规划。

以下将分别对决策规划系统的子模块节点进行详细描述。

Decision模块说明

决策原理

根据全局地图数据库信息规划出自起始点至目标点的一条连接各个路段的优化路径。类似于目前商用的地图导航软件，根据起始点和目的地，规划一条或多条优选路径。

当前决策节点：

- 根据全局路径规划的路径组合，如图2红色路径组合，和车辆当前所处路段，输出当前应该下发的车道路段组合；

- 根据车辆当前路段和下一条路径的关系，查找当前车道是否满足直行、换道等行为条件，以及需要向左向右换道个数，并判断是否需要避障；

- 根据距离路径终点距离和设定车速，判断触发强制换道命令，触发条件为：d<n*10*v+20，d为当前车道终点距离，n为所需换道个数，v为当前车速（m/s）；

- 判断换道宽度。

图 2 全局路径规划示意图

决策实现

在决策规划系统中，ivdecision模块用于传递路段信息以及决策车辆行为，行为包括跟车、转弯、直行等。所属的节点是ivdecision。首先，读取周围路段信息，通过车辆的绝对位置判断车辆位于哪个路段，将当前路段信息传递给ivmsgdecision消息。然后，建立与ivpathplanner的握手协议，判断是否需要避障并将避障信息保存在ivmsgobsavoid消息中。最后，发布ivmsgdecision消息和ivmsgobsavoid消息用于后续的路径规划。该子模块节点的功能可采用以下的IPO图表示。

图 3 Decision子模块的IPO图

输入项

该子模块节点的输入项包括ivmapmsglocpos消息，用于获取车辆的绝对位置。同时订阅了ivpathplanner节点发布的ivmsgpathfeedback消息，用于进行避障决策。在构造函数初始化时，该模块会读取路段文件，路段文件的名称为seg，路段文件的保存路径为/src/hmi/ivhdmap/resource/<map_name>/reference_map，<map_name>是在avos.launch中被启动的地图。格式及含义如下所示。

表 1 路段文件参数定义

| 序号 | 参数名称 | 意义 | 描述 | 样例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | seg_id | 路段序号 |  | 0 |
| 1 | xg | 纵向绝对位置（m） | 路径点的纵向坐标值 | 48.29179001 |
| 2 | yg | 横向绝对位置（m） | 路径点的横向坐标值 | 1157.72778320 |
| 3 | valid_type | 参考路径来源 | 1 – gps；2 – lidar；3 – vision 4 – without source | 1 |
| 4 | road_type | 道路类型 | 0 – straight；1 - curve | 0 |
| 5 | boundary_type | 道路边界类型 | 0 – curb；1 – fence；2 - bridge 3 – wall；4 - mesh | 0 |
| 6 | valid_side | 行驶参考边界 | 0 - left side；1 - right side 2 - both side | 1 |
| 7 | departure_right | 相对右侧距离（m） | 车辆与道路右侧边界的距离 | 1.0000 |
| 8 | departure_left | 相对左侧距离（m） | 车辆与道路左侧边界的距离 | 4.8 |
| 9 | road_width | 道路宽度（m） | 路段道路的宽度 | 5.8 |
| 10 | velocity_limit | 最大速度（m） | 允许车辆行驶的最大速度 | 1.667 |

输出项

该子模块节点的输出项包含ivmsgdecision和ivmsgobsavoid两个消息。具体输出消息格式定义如下所示。

表 2 Decision子模块输出路段信息消息定义

| MSG | 输出信号 | 意义 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ivmsgdecision.msg | float32 vellimit | 最大速度 | 允许车辆行驶的最大速度 | m/s |
|  | float32 velsuggest | 建议速度 | 建议车辆行驶的速度 | m/s |
|  | uint8 refpathsource | 参考路径来源 | 1 – gps；2 – lidar；3 – vision 4 – without source |  |
|  | int16 segid | 路段序号 |  |  |
|  | uint8 roadtype | 道路类型 | 0 – straight；1 - curve |  |
|  | uint8 boundarytype | 道路边界类型 | 0 – curb；1 – fence；2 - bridge 3 – wall；4 - mesh |  |
|  | uint8 validside | 行驶参考边界 | 0 - left side；1 - right side 2 - both side |  |
|  | float32 rdeparture | 相对右侧距离 | 车辆与道路右侧边界的距离 | m |
|  | float32 ldeparture | 相对左侧距离 | 车辆与道路左侧边界的距离 | m |
|  | float32 roadwidth | 道路宽度 | 路段道路的宽度 | m |
| 说明：该输出消息的Topic名称是ivdecision。 |  |  |  |  |

表 3 Decision子模块输出避障决策消息定义

| MSG | 输出信号 | 意义 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ivmsgobsavoid.msg | uint8 enable | 避障使能标志 | 需要避障输出为1， 不需要避障输出为0。 |  |
|  | uint16 obsid | 握手协议参数 | 与ivpathplanner节点握手，避免重复避障。 |  |
| 说明：该输出消息的Topic名称是ivobsavoid。 |  |  |  |  |

逻辑框架

ivdecision子模块主要用于避障决策，节点程序的实现文件有ivdecision.cpp和decision.cpp两个文件。其中ivdecision.cpp文件中对节点进行ROS初始化、类对象定义以及run()函数的调用；而decision.cpp文件首先对类的构造函数进行初始化，然后对run()主函数进行功能实现，包括接收消息、避障决策和消息发布。

各个文件之间的关系以及每个文件内部各模块的逻辑关系可采用以下的代码逻辑流程框图来表示。

图 4 Decision子模块代码逻辑关系流程图

Pathplanner模块说明

规划原理

当车辆跟踪预定的期望路径时，如果前方有障碍物阻挡，那么需要规划出一条可以避开障碍物的路径，替换原有路径而作为新的期望路径，并使车辆跟踪新的路径以绕过障碍物继续前行。针对避障，本项目中以障碍物为标准，选择能够避开障碍物的关键点，并用符合车辆运动学的曲线将前后关键点相连，即可规划出一条避开障碍物的路径。

避障的触发条件：当感知到有障碍物存在当前车道时，满足条件d<(v_t-v_f)*10就会进行避障。v_t为当前最大期望车速，v_f为前车车速，d为车距。如图5 。

图 5 局部路径规划过程

避障具体规划过程可以分为三步：第一步、获取障碍物的有效位置；第二步、选取关键点；第三步、按照符合车辆运动学规律的方法生成连接曲线。

第一步获取障碍物的有效位置：自车以外的物体称为障碍物，但障碍物有静态和动态之分，静态障碍物的当前位置即为其有效位置，而动态障碍物的当前有效位置是车辆达到与障碍物同等纵向位置处时，障碍物的实际位置。此处，需要区分障碍物是否会切入本车道，如果不是，那么就以当前障碍物距离本车道的实际距离作为当前有效位置距离车道的距离；如果会切入本车道，需要根据障碍物的横向速度来预测其当前有效位置。

如图6所示，假设图中左上角的障碍物1是对本车道轨迹有影响，并且没有切入动机，那么就以当前距离本车道的距离作为障碍物1的有效位置，而运行距离为当自车到达与障碍物1相同的纵向位置时，障碍物1的移动距离，具体表现为

其中，为自车与当前障碍物的纵向距离。如果是有横向切入的障碍物2，那么可以将其速度分解为平行于本车道的速度分量和垂直于本车道的速度分量，平行于本车道的速度分量用来确定障碍物有效位置的纵向位置，垂直于本车道的速度分量用来确定障碍物有效位置的横向位置，即距离本车道的横向距离。

图 6 障碍物当前有效位置的确定

关键点的选取：方法如图7所示，假设图中所示障碍物为各障碍物的有效位置，即考虑了速度的影响。如果有障碍物阻挡了当前期望路径，那么需要寻找到这个有效障碍物离原始期望路径最近路径点，在这个路径点的切线方向寻找距离这个有效障碍物一定距离内的其它障碍物，这些障碍物将影响关键点的选取，这样可以避免在关键点的近处出现障碍物的情况；将这些障碍物在最近路径点的垂线方向作投影点，这些投影点即可作为在这条线上的虚拟障碍物，当选取关键点时，必须避开这些在线上虚拟障碍物以及有效障碍物。

关键点是在如图7所示的期望路径垂线上选取，并且以有效障碍物为中心，向左右搜索，关键点距离有效障碍物和虚拟障碍物的边界必须要大于设定的安全距离，如果不满足就一直向远处搜索直到找到左右关键点为止。

图7关键点的选取

如图7所示，当找到左右关键点后，需要根据一定指标来确定一个更优关键点。因此设定了两个方面的考虑：当前关键点距离上一个关键点的左右偏距与前后偏距的比例、关键点到原始期望路径的距离等确定选取哪一个关键点。

当两个关键点都超出道路边界时，则需要逐渐减小设定的安全距离，以求能够找到避开障碍物的路径，但这个距离有一个最小值，当小于这个最小值仍然找不到关键点时，则前方道路被完全阻挡，需要倒车或掉头重新规划路径；但当减小安全距离能够找到可行关键点时，则说明当前可通行区域比较狭窄，需要减速通过，这个速度需要根据距离障碍物边界的距离来确定。

生成连接曲线：当确定优选关键点后，例如右关键点，需要将前后关键点用合适的曲线连接，如图8所示。生成的曲线要符合车辆实际的运动路径。

图8前后关键点的曲线连接

规划路径的起点是车辆所在点，终点是最后一个关键点向前一定距离处的路径上的点。当选取完关键点连接曲线后，继续检测新规划的路径是否被阻挡，如果被阻挡，则再增加关键点以避开这次的有效障碍物，直到生成曲线没有障碍物阻挡为止。

规划的曲线与原路径相比，可能存在曲率半径较小的地方，当车辆沿着规划路径行驶时，需要对车速进行控制。

另外，在避开障碍物以后，如果新规划的路径可以正常通行，则可以不用回到原来所期望的路径而继续行驶，直到出现新的情况，需要做出动作为止。

规划实现

在决策规划系统中，ivpathplannner模块实现了车辆避障功能，规划出一条显含时间的最优路径IAPath，将路径信息用于下级车辆控制，所属的节点是ivpathplanner。首先，由车辆当前位置从地图中提取一段参考路径，获取障碍物信息进行碰撞检测并规划避障路径。然后，获取道路信息和动静态障碍物信息，规划车辆行驶速度，从备选路径中挑选一条最优路径作为规划路径。最后，更新地图并发布规划路径信息。该子模块节点的功能可采用以下的IPO图表示。

图 9 Patnplanner子模块的IPO图

输入项

该子模块节点的输入项主要包括ivmsgdecision消息和ivmsgobsavoid消息，用于提供决策和避障信息；ivobjbc消息和ivmsgpredict消息，分别给出了静态及动态障碍物信息；ivlocpos消息和ivvap消息包含了车辆位置和速度等状态信息。在参数初始化时，该模块还会载入路网信息文件，路网文件的名称为_seg，路网信息文件的保存路径为/src/hmi/ivhdmap/resource/<map_name>/reference_map，其格式及含义如下所示。

表 4 路网文件参数定义

| 序号 | 参数名称 | 意义 | 描述 | 样例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | lon | 经度（deg） | 路径点的经度 | 116.31589616 |
| 1 | lat | 纬度（deg） | 路径点的纬度 | 39.99870898 |
| 2 | mode | / | / | 0 |
| 3 | heading | 航向角 | GPS通过差分得到的航向角 | 0.00000000 |
| 4 | velocity | 差分速度 | GPS通过差分得到的速度 | 0.00000000 |
| 5 | status | GPS状态 | 值为4时可以使用 | 0 |
| 6 | satenum | 卫星数目 | GPS用到的卫星数目 | 0 |
| 7 | limitedspeed | 最大速度 | 允许车辆行驶的最大速度 | 0.00 |
| 8 | lanenum | 车道数目 | 地图中车道的总数 | 0 |
| 9 | laneindex | 车道序号 | 路径点所在的车道序号 | 0 |
| 10 | roadtype | 道路类型 | 0 – straight；1 - curve | 0 |
| 11 | / | / | / | 0.00 |
| 12 | / | / | / | 0.00 |
| 13 | xg | 纵向绝对位置（m） | 路径点的纵向坐标值 | 44.766 |
| 14 | yg | 横向绝对位置（m） | 路径点的横向坐标值 | 1158.351 |
| 15 | ug | 纵向栅格位置 | 路径点在栅格中的纵向坐标 | 447 |
| 16 | vg | 横向栅格位置 | 路径点在栅格中的横向坐标 | 11583 |
| 17 | angle | 角度 | 路径点在栅格中的角度 | 270.000 |

输出项

该子模块节点的输出项包含ivmotionplanner消息，为控制模块提供规划路径的详细信息，以及ivpathfeedback信息，用于与ivdecision节点进行交互进行避障决策。具体输出消息格式定义如下所示。

表 5 路径规划子模块输出最优路径消息定义

| MSG | 输出信号 | 意义 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ivmsgpath. msg | motionpoint[] points | 参考路径点集 | 规划的路径点信息 |  |
|  | uint8 roadsource | 路段来源 | 1 – gps；2 – lidar；3 - vision 4 – without source |  |
| motionpoint.msg | int16 xc | 纵向栅格位置 | 路径点在栅格中的纵向坐标 |  |
|  | int16 yc | 横向栅格位置 | 路径点在栅格中的横向坐标 |  |
|  | float32 x | 纵向相对位置 | 路径点在车体坐标系的纵向坐标 | m |
|  | float32 y | 横向相对位置 | 路径点在车体坐标系的横向坐标 | m |
|  | float32 xg | 纵向绝对位置 | 路径点纵向地理位置 | m |
|  | float32 yg | 横向绝对位置 | 路径点横向地理位置 | m |
|  | float32 angle | 相对角度 | 路径点在车体坐标系的角度 | deg |
|  | float32 velocity | 规划速度 | 路径点处车辆的规划速度 | m/s |
|  | uint8 emergency_flag | 紧急制动标志 | 需要紧急制动输出为1， 不需要紧急制动输出为0。 |  |
| 说明：该输出消息的Topic名称是ivmotionplanner。 |  |  |  |  |

表 6 路径规划子模块输出碰撞检测消息定义

| MSG | 输出信号 | 意义 | 描述 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ivmsgpathfeedback.msg | bool freedrive | 碰撞检测标志 | 检测到碰撞输出为1， 未检测到碰撞输出为0。 |  |
|  | uint8 avoidobs | 握手协议参数 | 与ivdecision握手，避免重复避障。 |  |
| 说明：该输出消息的Topic名称是ivpathfeedback。 |  |  |  |  |

逻辑框架

ivpathplanner子模块节点程序的实现文件包括ivpathplanner.cpp、pathplannerclass.cpp、refpath.cpp、bdpath.cpp、alcplan.cpp、motionplanner.cpp以及生成连接曲线的实现文件。其中，ivpathplanner.cpp文件中对节点进行ROS初始化、类对象定义以及run()函数的调用； pathplannerclass.cpp文件首先对类的构造函数进行初始化，然后对run()主函数进行功能实现，包括接收消息、路径规划和消息发布；refpath.cpp文件用于存储地图信息，最初构建参考路径并在路径规划后更新地图；alcplan.cpp文件中主要实现了碰撞检测的功能，并且在检测到可能的碰撞后规划避障路径；bdpath.cpp文件用于基于激光雷达生成参考路径，同时在出现位置不连续时规划出一条平滑的过渡曲线；motionplanner.cpp文件根据当前道路和障碍物信息对车辆速度进行规划，生成一条最优路径。

各个文件之间的关系以及每个文件内部各模块的逻辑关系可采用以下的代码逻辑流程框图来表示。

图 10 Pathplanner子模块代码逻辑关系流程图

----------------------------完----------------------------